実施日　　　2025年　　11月　　21日

後期　知能情報実験実習２　医用画像処理実験

4年知能情報コース　　21番　氏名　行方　遥希

- DICOMとは何か説明しなさい．
Digital Imaging and Communications in Medicineの略称。医療用画像情報及び関連データの通信と管理に関する標準規格。ネットワーク通信におけるプロトコル群、それを用いて機器同士が双方向に解釈可能なコマンド及び関連情報の文法と意味、媒体に対してデータを保存・読み出しするための仕組み、媒体に保存された画像や関連情報へのアクセスを容易にするファイル形式と医療用ディレクトリ構造、標準への適合を主張する実装において提供されるべき情報を規定する。

- DICOMヘッダ
DICOMファイルは，後にも述べるようにデータ要素(タグ)から構成されていますが，タグを読み取る前に該当のファイルがDICOM規格のファイルかどうか確認する必要があります． DICOMファイルに限らず，他の形式のファイルにも先頭部分にヘッダという部分があり，この部分にそのファイルがどのような形式のファイルであるかが記載されています． DICOMファイルにも先頭にヘッダがあり，DICOM形式のファイルであるかが確認できるようになっています．

- プリアンブルとプレフィックス

- データ要素の構造

- VR
VRとはValue Representationの略で，要素のデータ型を表す2バイトの文字列のことである．そのデータ要素が表す意味についてはDICOM規格のPart5．データ構造と符号化(6.2)に記載されている．以下のVRの項目について，「日本名」「定義」「長さ」をしらべ表にまとめなさい．

AE , AS , AT , CS , DA , DS , DT , FL , FD , IS , LO , LT , OB , OF , OW , PN , SH , SL , SQ , SS , ST , TM , UI , UL , UN , US , UT

| VR名 | 日本名 | 定義 | 長さ |
| --- | --- | --- | --- |
| AE | 応用エンティティ | 意味のない先頭と末尾の SPACE (20H) を持つ，応用エンティティを識別する文字列。スペ－スのみで構成される値は使用しない。 | 最大16バイト |
| AS | 年齢列 | 次の書式の一つをもつ文字列 — nnnD, nnnW,nnnM, nnnY；ここで nnn は D に対しては日，W に対しては週，M に対しては月，Y に対しては年の数を含む。 例： “018M” は 18 月の年齢を表す。 | 4バイト固定 |
| AT | 属性タグ | データ要素タグの値としての 16 ビット符号なし整数の順序付けられた対。 例： (0018,00FF) のデータ要素タグは，リトルエンディアン転送構文では 18H, 00H, FFH, 00H として，ビッグエンディアン転送構文では 00H, 18H, 00H, FFH として 4 バイトのシリーズとして符号化される。 注： AT 値の符号化は節 7 の中で定義されるデータ要素タグの符号化と正確に同一である。 | 4バイト固定 |
| CS | コード列 | 文字列であり，意味のない先頭または末尾のスペ－ス（20H）をもつことがある | 最大16バイト |
| DA | 日付 | 書式 YYYYMMDD の文字列；ここで YYYY は年を含み，MM は月を含み，DD は日を含み，グレゴリオ暦の日付として解釈される。 例：”19930822”は 1993 年 8 月 22 日を表す。 注： 1. ACR-NEMA Standard 300（DICOM に先行する）はこの VR に対して形式 YYYY.MM.DD の文字列をサポートしていた。この形式の使用法は適合しない。 2. この表のＤＴ VR を同様に参照のこと。 | 8 バイト固定 範囲照合による問合せのコンテキスト（PS3.4 を参照）では，長さは最大 18 バイトである |
| DS | 10進数列 | 固定小数点か浮動小数点数を表現する文字列。固定 小数点数は文字 0-9，任意の先頭の “+” または “-”，および小数点を示す任意の “.” のみを含む。浮動小数点数は，ANSI X3.9 の中で定義されるとおり，指数の始まりを示す “E” か “e” を持って伝達される。10進数列は先頭あるいは末尾スペースで埋められることがある。埋込まれた（途中の）スペースは許されない。 注： 明示的 VR 転送構文が使用され，そしてこの属性の VLが 65534 バイトを超過する場合，この VR を使用する複数値を持つデータ要素は適切に符号化されない場合がある。 | 最大16バイト |
| DT | 日時 | 次の書式の連結日時文字列： YYYYMMDDHHMMSS.FFFFFF&ZZXX この列の構成要素は，左から右へ YYYY = 年, MM =月, DD = 日, HH = 時（範囲 "00" - "23"）， MM =分（範囲 "00" - "59"）， SS = 秒（範囲 "00" - "60"）。 FFFFFF =端数の秒で，100 万分の 1 秒までの秒の端数部分を含む（範囲 “000000” - “999999”）。 &ZZXX は，協定世界時（UTC）からのオフッセットに対する，任意選択の接尾辞である，ここで，& = “+” または “-”，そして ZZ = オフセットの時間および XX = オフセットの分。年，月および日はグレゴリオ暦の日付として解釈される。 24 時間制が使用される。真夜中は，「2400」が時間の範囲を外れるので，「0000」によって表現される。端数の秒の構成要素は，存在する場合は，1 から 6 桁を含む。端数の秒が明記されない場合は，先行する「.」は含まない。オフセット接尾辞は，存在する場合は，4桁を含む。文字列は末尾の SPACE 文字で埋め込まれることがある。先頭および埋込まれた（途中の）SPACE は許されない。 列から省かれた構成要素は空白構成要素と呼ばれる。日時の末尾の空白構成要素は，値がそれらの構成要素の精度に対して正確ではないことを示す。YYYY 構成要素は空白ではない。末尾でない空白構成要素は禁止される。任意選択の接尾辞は構成要素とは見なされない。 任意選択の接尾辞を持たない日時値は，UTC からの時間帯オフセット (0008,0201) によって明示的に指定された場合を除き，データ要素を生成する応用の現地時間帯であると解釈される。 UTC オフセットは「現地時間マイナス UTC」として計算される。UTC における日時値に対するオフセットは「+0000」である。 注： 1. オフセットの範囲は-1200～+1400 である。米国東部標準時のオフセットは-0500 である。日本標準時のオフセットは+0900 である． 2. 現地時間を示すためのオフセットとしての「-0000」の RFC 2822 使用法は，許されない。 3. 195308 の日時値は，特定の日に限定されない， 1953 年 8 月を意味する。19530827111300.0 の日時値は，1/10 秒まで正確な，1953 年 8 月 27 日午前 11時 13 分を意味する。 4. 秒構成要素は，閏秒に対するのみ 60 の値を持つことがある。 5. 空白構成要素にかかわらずオフセットが含まれることがある；例えば，2007-0500 は規則で認められた値である。 | 最大 26 バイト。 範囲照合（PS3.4 を参照）での問合せのコンテキストでは，長さは最大 54 バイト |
| FL | 単精度浮動小数点 | 単精度の 2 進浮動小数点数で，IEEE 754: 1985 の32 ビット浮動小数点数形式で表現される。 | 4バイト固定 |
| FD | 倍精度浮動小数点数 | 倍精度の 2 進浮動小数点数で，IEEE 754: 1985 の64 ビット浮動小数点数形式で表現される | 8バイト固定 |
| IS | 整数列 | 10 を底とする整数（10 進数）を表わす文字列で，任意選択の先頭の “+”, “-” を持つ文字 0-9 のみを含む。これは先頭そして／または末尾のスペ－スで埋められることがある。埋込まれた（途中の）スペ－スは許されない。 表現される整数 n は，下記の範囲である： -231≤n≤231-1 | 最大12バイト |
| LO | 長列 | 先頭および／または末尾のスペ－スで埋められることがある文字列。文字符号 5CH （ISO-IR 6 でのバックスラッシュ “\” ）は，複数値デ－タ要素の中の値の間の区切り記号として使用されるので，存在しない。列は，ESC を除き，制御文字を持たない。 | 最大 64 文字 （節６．２の注を参照） |
| LT | 長テキスト | 一つ以上の段落を含むことがある文字列。図形文字集合と制御文字 CR, LF, FF, および ESC を含むことがある。無視されることがある末尾のスペースで埋められることがある，しかし先頭のスペースは意味があると考えられる。この VR を持つデ－タ要素は複数値ではない，従って文字符号 5CH （ISO-IR 6 でのバックスラッシュ “\” ）は使用されることがある。 | 最大 10240 文字 （節６．２の中の注を参照） |
| OB | その他のバイト列 | 折衝された転送構文によって内容の符号化が指定されるバイト列。OB はリトルエンディアン／ビッグエンディアンバイト順に影響されない VR である（節 7.3 参照）。バイトの列は偶数長にするために必要なとき，単一の末尾の NULL バイト値（00H）で埋められる | 転送構文定義を参照 |
| OF | その他の浮動列 | 32 ビット IEEE 754:1985 浮動小数点ワードの列。OF は，リトルエンディアンとビッグエンディアンの間でバイト 順を変更する時，各 32 ビットワード内でバイトスワッピ ングを必要とする VR である（節 7.3 参照）。 | 最大232-4 |
| OW | その他のワード列 | 折衝された転送構文によって内容の符号化が指定された 16 ビットワードの列。OW はリトルエンディアンとビッグエンディアンの間でバイト順を変更する時，各ワード内でバイトスワッピングを必要とする VR である（節 7.3参照）。 | 転送構文定義を参照 |
| PN | 人名 | ５構成要素規約を用いて符号化される文字列。文字符号 5CH （ISO-IR 6 でのバックスラッシュ “\” ）は，複数値デ－タ要素の中の値の間の区切り記号として使用されるので，存在しない。列は，末尾のスペースで埋められることがある。人への使用では，５構成要素はその発生順に：family name（姓）複合体，given name（名）複合体，middle name，name prefix（名前接頭辞），name suffix（名前接尾辞）。 注： HL7 は，構成要素内の先頭スペースを禁止する；DICOM は先頭と末尾のスペースを許し，それらが無意味であると考える。 ５構成要素の何れかが空の列のことがある。構成要素の区切り記号はキャラット文字 “^” (5EH) である。区切り記号は内部の空白の構成要素にも必要である。末尾の空白構成要素およびそれらの区切り記号は省略されることがある。複数登録が，各構成要素の中で許され，そしてその名前の人によって好まれる書式で，自然文列として符号化される。 獣医での使用では，それらの出現順序における５構成要素の最初の 2 構成要素は：責任のある当事者の姓または責任のある組織名，患者の名前。残りの構成要素は使用されず，存在しない。 この５構成要素のグループは，人名構成要素グループとして参照される。 名前を表意文字および表音文字で書く目的で，三つまでの構成要素のグループが使用されることがある（附属書 H 例 1 および例 2 を参照）。構成要素グループのための区切り記号は，等号文字 “=” (3DH) である。三つの構成要素グループは出現順に，単一バイト文字表現，表意文字表現，そして表音文字表現である。 最初の構成要素グループを含めて，いずれかの構成要素グループも，存在しないことがある。この場合，人の名前は，一つ以上の “=” 区切り記号から始まる。区切り記号は，内部の空白の構成要素グループに対して必要である。末尾の空白の構成要素グループおよびその区切り記号は，省略されることがある。 詳細な意味論（セマンティックス）が各構成要素グルー プのために定義されている。節 6.2.1 参照。 例： Rev. John Robert Quincy Adams, B.A. M.Div. “Adams^John Robert Quincy^^Rev.^B.A. M.Div.” [family name 1; given name 3; middle name 無; name prefix 1; name suffix 2] Susan Morrison-Jones, Ph.D., Chief Executive Officer “Morrison-Jones^Susan^^^Ph.D., Chief Executive Officer” [family name 2; given name 1; middle name 無; name prefix 無; name suffix 2] John Doe “Doe^John” [family name 1; given name 1; middle name 無; name prefix 無; name suffix 無。区切り記号は三つの末尾の空白構成要素については省略されている] （複数バイト文字集合を使用した人名の符号化の例については，附属書Ｈを参照。） Smith＾Fluffy [人ではなく猫，それの責任のある当事者の姓は Smith である，そしてそれの自分の名前はFluffy である] ABC Farms＾Running on Water [馬，それの責任のある組織は ABC 農場と命名され，そしてそれの名前は ”Running On Water” である] 注： 1． 類似した複数の構成要素の規約は同様に，HL7v2 XPN データタイプによって使用される。しかしながら，XPN データタイプは接頭辞構成要素の前に接尾辞構成要素を置き，DICOM が名前接尾辞の中に入れている６番目の構成要素「学位」を持っている。名前表現が識別される方法に，さらに差がある。 2. 典型的なアメリカや欧州での使用法では “given name” の最初の出現が “first name” を表す。“given name” の二番目とそれに続く出現は普通 “middle name” として扱われる。この “middle name” 構成要素は，現存する規格との後方互換性の目的のために残されている。 3. 実装者は，“given name” を “first name” および“middle name” として表現する初期の使用形式と，そしてこの初期の典型的使用法への，またそれからの変換が必要とされることがあることに留意しなければならない。 4. 3.0 版より前のこの規格の版との後方互換性の理由のために，人名は単一の family name （姓）複合体（区切り記号 “^” なしの単一の構成要素）と考えられることがある。 | 構成要素グループ毎に最大64 文字 （節６．２の注を参照） |
| SH | 短列 | 先頭および／または末尾のスペ－スで埋められることがある文字列。文字符号 5CH （ISO-IR 6 の中のバックスラッシュ “\” ）は，複数値デ－タ要素のための値の間の区切り記号として使用されるので，存在しない。列は ESC を除き制御文字を持たない。 | 最大 16 文字 （節６．２の注を参照） |
| SL | 符号付き長整数 | 2 の補数形式の 32 ビット長符号付き 2 進整数。 次の範囲の整数 n を表す： -231≤n≤(231-1) | 4バイト固定 |
| SQ | 項目のシーケンス | 値は，節 7.5 で定義される零以上の項目のシーケンスである。 | 適用されない （節７．５を参照） |
| SS | 符号付き短整数 | 2 の補数形式の 16 ビット長符号付き 2 進整数。 次の範囲の整数 n を表す： -215≤n≤(215-1) | 2バイト固定 |
| ST | 短テキスト | 一つ以上の段落を含むことがある文字列。図形文字集合と制御文字 CR, LF, FF, および ESC を含むことがある。無視されることがある末尾のスペースで埋められることがある，しかし先頭のスペースは意味があると考えられる。この VR を持つデ－タ要素は，複数値ではない，従って文字符号 5CH （ISO-IR 6 の中のバックスラッシュ “\” ）は使用されることがある。 | 最大 1024 文 字（節６．２の注を参照） |
| TM | 時間 | 書式 HHMMSS.FFFFFF の文字列；ここで HH は時間を含み（範囲 “00” - “23”），MM は分を含み（範囲“00” - “59”），SS は秒を含み（範囲 “00” - “60”），そして FFFFFF は秒の 100 万分の１の単位の秒の部分を含む（範囲 “000000” - “999999”）。２４時間制が用いられる。真夜中は “2400” は時間の範囲を超すので，“0000” のみで表示される。列は末尾のスペースで詰められることがある。先頭および埋め込まれたスペースは許されない。 構成要素 MM，SS，または.FFFFFF の一つ以上は，明記されない構成要素の右側の何れの構成要素も同様に明記されない場合は，明記されないことがある，それは値が，それらの明記されていない構成要素の精度に対して，正確ではないことを示す。 FFFFFF 構成要素は，存在する場合は，1 から 6 桁を含む。FFFFFF が明記されない場合は，先頭の「.」は含まれない。 例： 1. “070907.0705” は 7 時 9 分 7.0705 秒の時間 を表す。 2. “1010”は，10 時 10 分の時間を表す。 3. “021”は違反の値である。 注： 1. ACR-NEMA 規格 300 （DICOM の前身）は，このVR に対する形式 HH:MM:SS.frac の文字列をサポートした。このフォーマットの使用は不適合である。 2. この表の DT VR を同様に参照。 3. SS 構成要素は，閏秒に対してのみ 60 の値を持つことがある。 | 最大16バイト |
| UI | 固有識別子 | さまざまな項目を唯一に識別するために用いられるUID を含む文字列。UID はピリオド “.” 文字で分けられた数字構成要素のシリーズである。一つ以上の UIDを含む値領域の長さが奇数バイト数の場合，値領域が偶数バイトの長さであることを確保するために一つの末尾の NULL (00H) で埋められる。完全な仕様と例は節9 と附属書 B を参照。 | 最大64バイト |
| UL | 符号なし長整数 | 符号無し 32 ビット長 2 進整数。 下記の範囲の整数 n を表す： 0≤n≤232 | 4バイト固定 |
| UN | 未知 | 内容の符号化が不明であるバイトの列。（節 6.2.2 参照） | 他の何れかのDICOM 値表現に有効な長さ |
| US | 符号なし短整数 | 符号無し 16 ビット長 2 進整数。 下記の範囲の整数 n を表す： 0≤n≤216 | 2バイト固定 |
| UT | 無制限テキスト | 一以上の段落を含んでいることがある文字列。それは図形文字集合および制御文字 CR, LF, FF およびESC を含むことがある。それは，無視されることがある末尾のスペースで埋められることがある，しかし先頭のスペースは意味があると考えられる。この VR をもつデータ要素は複数値ではない，したがって，文字符号5CH （ISO-IR 6 におけるバックスラッシュ “\”）は使用されることがある。 | 232-2 注： FFFFFFFFHが予約済であるので，32 ビットVL 領域で表現可能な最大符号なし整数の大きさマイナス 1で制限される |

- VR項目の型

| VR名 | 型 |
| --- | --- |
| AE | string |
| AS | string |
| AT | (u16, u16) |
| CS | string |
| DA | string |
| DS | string |
| DT | string |
| FL | f32 |
| FD | f64 |
| IS | string |
| LO | string |
| LT | string |
| OB | Vec<u8> / [u8] |
| OF | Vec<f32> / [f32] |
| OW | Vec<u16> / [u16] |
| PN | string |
| SH | string |
| SL | i32 |
| SQ | Vec<再帰可能なデータ要素(タグ+VR+値)> |
| SS | i16 |
| ST | string |
| TM | string |
| UI | string |
| UL | u32 |
| UN | Vec<u8>/ [u8] |
| US | u16 |
| UT | string |

- 以下のデータ辞書(どういったデータか)についてグループ，エレメント，意味を調べ表にまとめなさい．

PhotometricInterpretation , Rows , Columns , BitsAllocated , BitsStored , HighBit , PixelRepresentation , Rescale Intercept , Rescale Slope

| データ辞書 | グループ | エレメント | 意味 |
| --- | --- | --- | --- |
| Photometric Interpretation | 0028 | 0004 | 画素値の色や明暗の解釈方法(モノクロやRGBなど) |
| Rows | 0028 | 0010 | 画像の縦方向のピクセル数 |
| Columns | 0028 | 0011 | 画像の横方向のピクセル数 |
| Bits Allocated | 0028 | 0100 | それぞれの1画素当たりの値に割り当てられたビット数 |
| Bits Stored | 0028 | 0101 | それぞれの１画素あたりの値で実際に格納され有効なビット数 |
| High Bit | 0028 | 0102 | 格納されたビット内で最上位のビット位置 |
| Pixel Representation | 0028 | 0103 | 画素値が符号付きか符号なしか |
| Rescale Intercept | 0028 | 1052 | 格納された画素値を物理値に変換する際のオフセット |
| Rescale Slope | 0028 | 1053 | 格納された画素値を物理値に変換する際のスケール |

- ビッグエンディアンとリトルエンディアンについて説明しなさい．

メモリ上でバイト列を並べる順番のことをエンディアンといい、その２種類の方法のこと。ビッグエンディアンは大きい順に、つまり上位バイトから、リトルエンディアンは小さい順に、つまり下位バイトから並ぶ。例えば0x12345678を並べる時、それぞれ

ビッグエンディアンでは0x12 0x34 0x56 0x78

リトルエンディアンでは0x78 0x56 0x34 0x12

の順番で並ぶ。